湖南铁路科技职业技术学院

网站及业务系统IPv6改造

招标文件

招标单位：湖南铁路科技职业技术学院（印章）

二O二一年七月

第一部分   投标须知

我院将对网站及业务系统IPv6改造项目进行招标,特邀请具备相关资质的商家前来洽谈。

一、项目概述

1、项目名称：网站及业务系统IPv6改造

2、招标预算资金：贰拾捌万元（￥：280000元）

3、招标的要求：见第三部分技术项目的说明

4、采购数量：见第三部分技术项目的说明

5、完成时间：2021年8月30日前

6、供货地点：湖南铁路科技职业技术学院

二、报名需携带的证件及要求

1、报名参加竞标的单位必须携带营业执照副本（需年检合格）；

2、组织机构代码证（需年检合格）；

3、法人证书或法定代表人授权书（注明有效期限、法定代表人签章及加盖公章）及被受权人身份证；

4、上述资料报名时需提供原件及复印件一式两份；

5、电子卖场资质证明材料。

三、报名时间及地点：

报名时间：2021年7月05日至2021年7月09日(工作日)；

地点：资产管理处（行政楼402）。

四、招标截止、开标时间及地点：

截止时间：2021年7月12日下午2:00

开标时间：2021年7月12日下午2:00

地点：湖南铁路科技职业技术学院 谈判会议室（行政楼401）。

五、供应商应具备的基本条件

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

六、联系地址及联系人

地址：湖南省株洲市云龙示范区职教大学城智慧路1号

联系人：彭老师（资产管理处）

电话：0731-22780163   邮政编码：412000

联系人：余老师（技术负责）

电话：0731—22780185

联系人：王 津（纪检监督）

电话：0731—22780158

第二部分 投标事项说明

一、投标文件应包含以下内容

投标单位应根据招标文件规定的格式要求向招标单位提交投标文件四份（A4幅面，一正三副，并注明正、副本），并按规定密封（并注明“正本”和“副本”）。

1、投标函

2、企业法人资格说明（复印件）

3、企业法人授权委托书

4、投标报价表

5、售后服务承诺

6、公司简介

7、其他需说明的事项

投标标书文本关键处应由对投标单位有法律约束力的代表签字和盖章。标函上应注明项目名称、投标单位的全称、地址和联系电话。投标人必须提供投标资格文件与应具备的条件；投标人的法定地址、注册地点、企业法人和营业执照。

二、报价

本投标报价上限值：贰拾捌万元（￥：280000元）

所有报价应以人民币为单位，投标函中的投标报价为第一次报价，谈判后采购双方都能接受的情况下，以最终报价为准。

1、投标报价应按照谈判文件附件的“投标函”格式填报，投标人应在报价表中标明每一个项目单位和总价，当单价与总价有出入时，以单价为准；

2、价必须包括货物（包括所需的货物配置、备品备件、专用工具等）运输安装调式、维护、人工、代理服务费、税费及其相关工作范围内的所有费用；

3、报价应是含税报价，并且投标人所报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，采购方不承担价格波动所产生的任何责任；

4、最终成交报价总额应用阿拉伯数字和大写数字两种表示，阿拉伯数字与大写数字有不同的，以大写数字为准；

5、除谈判文件另有规定的，计量单位为我国法定计量单位；

6、投标人提交的投标书以及投标人与买方就有关投标的所有来函电均应使用中文。

三、招标文件和投标文件的澄清程序

1、投标人对于招标文件中技术要求方面的质疑，由招标方负责澄清；

2、招标人认为的投标文件中无法判定的内容，投标人予以澄清；

四、谈判时间、地点：

1、时间：2021年7月12日下午2:00

2、地点：湖南铁路科技职业技术学院 谈判会议室（行政楼401）

五、谈判双方：

1、投标供应商

2、由招标单位有关人员组成的谈判小组

六、谈判程序：

1、参加谈判的人员应签到以证明其出席；

2、各供应商在谈判会议开始前递交投标文件，投标文件必须密封及加盖公章；

3、谈判小组将按抽签顺序与各供应商分别进行谈判及要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

4、询标结束后，供应商在规定的时间内进行最后报价；

5、宣布谈判结果并确定成交候选供应商。

七、供应商有下列情形之一的，中标、成交无效；

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段底毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商恶意窜通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

八、投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理；

1、投标文件未在规定的时间内送达的；

2、未按照谈判文件规定要求密封的、签署、盖章的；

3、不具备谈判文件中规定的其他实质性要求的。

九、谈判工作的基本原则

1、遵循国家法律、法规；

2、保护采购方的合法利益；

3、客观、公正对待所有投标人，坚持实事求是、公平竞争的原则；

4、以谈判文件作为评定标准的依据，择优定标。

十、谈判过程中的保密原则

1、开标后，直到授予中标人合同止，凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标意见等，均不得向投标人及与谈判无关的人员透露；

2、在评标期间，投标方企图影响谈判小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相对的法律责任。

十一、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

十二、其他需要说明的事项

1、投标单位应充分理解文件的全部内容。

2、投标单位不得转让标书。

3、投标单位对招标文件内容的修改或签复投标单位提出的问题，将以招标补充文件的形式书面通知所有投标单位；招标补充文件与招标文件具有同等法律效力。当文件时间、内容有矛盾时，以日期在后的文件为准。

4、投标单位在开标前或开标后要求撤销投标文件，必须提出书面申请并加盖公章。

- 网站及业务系统IPv6改造项目参数要求

## 产品清单

| 序号 | 名称 | 基本配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用交付系统（IPv6设备） | 采用专用多核硬件平台，标准2U机架式机箱，标配双冗余电源； 标配不少于6个千兆电口、4个千兆SFP接口（含光模块）、4个万兆SFP+接口（含光模块），不少于5个接口扩展槽（最大可扩展至10个40G接口），标配不少于2个USB接口，标配SSD硬盘空间不小于60G,整机最大吞吐量不少于40Gbps，最大并发连接数不少于800万，最大并发连接数不少于10万； 标配支持网络IPv4升级IPv6、Http升级Https、服务器负载、链路负载、全局负载、内容交换、应用加速、四层防火墙、七层安全防护等功能； 含三年硬件质保、软件更新服务。 | 1 |
| 2 | 数据中心交换机 | 标准机架式机箱，配置48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+口； 配置热插拔的冗余电源，风扇模块； 整机交换容量≥7.56Tbps，包转发率≥432Mpps； 含三年硬件质保、软件更新服务。 | 2 |
| 3 | 软件及技术服务 | 含整体网络IPv6升级改造的规划咨询与实施服务，相关网络设备（包含但不限于出口路由器、核心交换机、上网行为管理、防火墙、接入交换机、服务器等设备）的IPv6软件升级服务，相关网络架构优化及布线等施工服务（已包含相关设备/模块升级及配件可能产生的费用） | 1 |

## 详细参数

## 应用交付系统（IPv6设备）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★采用专用多核硬件平台，标准2U机架式机箱，标配双冗余电源；标配不少于6个千兆电口，不少于4个SFP接口（含光模块），不少于4个万兆SFP+光口（含光模块），标配不少于2个USB接口，标配SSD硬盘空间不小于64G,整机最大吞吐量不少于10Gbps，最大并发连接数不少于500万，每秒新建连接数不少于10万 |
| 高可用性 | 支持标准VRRP协议，支持主主（AA）、主备（AS）工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备。支持包括半连接，全连接会话信息全状态同步；支持会话保持信息同步；以保障业务不间断切换，提供相关功能界面截图并加盖原厂公章 |
| IPV6 | 支持IPV6/V4双栈同时工作 |
|  | 支持NAT66，IPv6/IPv4翻译策略技术 |
|  | 支持基于IPv6地址的负载均衡算法，及健康检查算法 |
|  | 支持基于IPv6地址的负DNS解析 |
|  | 支持基于IPV6地址的 HTTP内容负载（HTTP头擦除、重定向信息改写、COOKIE加密、基于COOKIE的负载分担、基于URL负载分担、基于HTTP头的负载分担、基于User-Agent的负载分担） |
| 多链路负载均衡 | 至少支持对10条以上链路进行流量均衡，不需要额外的授权 |
|  | 通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源，提供公安部信息安全产品检测中心出具的检验报告并加盖原厂商公章 |
|  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。DNS透明代理策略支持域名本地解析，可将发布的域名解析成真实服务器地址，实现本地快速访问 |
|  | 支持链路质量检测功能，以图形化的方式根据链路的延迟、丢包、抖动实时展示链路的质量曲线 |
| 服务器负载均衡 | 支持源IP、目的IP、Cookie、HTTP自定义头域、SSL SessionID、SIP Call-id等多种会话保持机制，支持跨服务、跨虚拟服务、跨服务池的会话保持 |
|  | 支持基于ICMP、TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS、LDAP、POP3、Radius、SMTP、SNMP，ORACLE，MSSQL，MYSQL等协议的服务器健康检查 |
|  | 支持配置每台服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的最大连接限制、新建速率限制，以及所发布应用的上下行带宽限制、单个用户访问应用的上下行带宽限制，避免应用系统的服务器过载 |
| 全局负载 | 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS记录，包括A，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。支持DNS授权区域，可将DNS名称空间划分为区域来进行管理。可转发DNS请求，支持forward-only、forward-first两种DNS转发模式 |
|  | 基于DNS方式，在不同地域数据中心之间实现流量牵引 |
| 应用系统加速 | 支持压缩、缓存、TCP连接复用、SSL卸载等应用加速功能 |
|  | 支持一个虚拟服务，可选择多个SSL证书，适用于多个域名共用一个虚拟服务发布，同时域名均要求做SSL卸载的应用场景 |
|  | 支持SPDY技术，通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验,提供相关功能界面截图并加盖原厂公章 |
|  | 支持图片进行优化，将图片进行转码后传输，减少图片传输的流量 |
|  | 支持服务器浪涌保护功能，通过控制缓存请求连接的速率，阻止突然增加的请求，从而防止服务器过载，在服务器达到其最大容量时，提示页面，使后续用户自动等待，避免反复刷新,提供相关功能界面截图并加盖原厂公章 |
| 可编程脚本语言 | 支持通过标准的TCL语言实现业务逻辑的可编程控制，通过编程方式支持根据任意数据段内容的负载均衡、HTTP头部内容按需改写等功能 |
| 网络功能 | 支持动态路由协议RIP，OSPF，BGP，不需要单独授权，需要提供界面截图 |
|  | 支持且提供设备虚拟化功能：一台物理设备可以虚拟出多台设备使用；各虚拟设备间完全隔离，分别具有独立的管理员及配置，可运行相同或不同的业务。支持虚拟设备CPU，内存，网络I/O等计算资源按需分配，支持VLan Tag 及接口的虚拟网络隔离，需要提供界面截图 |
|  | 支持V4/V6双栈，支持V4/V6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查。 支持DNSv6，支持基于IPV6地址的七层内容交换（URL负载、HTTP头擦除、重定向信息改写等功能，需要提供界面截图 |
| 安全功能 | 支持七层防火墙功能：通过代理方式解析HTTP请求，可以根据头域中浏览器类型、Cookies、HTTP Header、VS地址、请求速率、目标URL进行访问控制；可以对访问请求进行丢弃、重置以及重定向到其他页面,提供相关功能界面截图并加盖原厂公章 |
|  | 支持防HTTP-DDoS：使用动态脚本鉴别技术，区分识别代理攻击程序，有效防止CC类攻击 |
|  | 支持检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警，阻断等精确防御,提供相关功能界面截图并加盖原厂公章 |
| 产品资质 | 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证明材料并加盖原厂公章 |
|  | 具备IPv6 Ready Logo Certified证书，提供证明材料并加盖原厂公章 |
|  | 具备主流虚拟化软件平台（vmware）合作Elite级别认证，提供证明材料并加盖原厂公章 |
| 售后服务 | ★提供三年硬件质保及软件升级服务，提供三年相应特征库升级服务，提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函 |

## 数据中心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 标准机架式机箱，配置48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+口； 配置热插拔的冗余电源，风扇模块；整机交换容量≥7.56Tbps，包转发率≥432Mpps； |
| 网络虚拟化 | 支持TRILL 支持VxLAN二层和三层网关 支持BGP-EVPN 支持EVPN分布式网关 支持QinQ in VxLAN 支持GRE Tunne |
| SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| IPV6特性 | 支持IPv6 ND（Neighbor Discovery） 支持IPv6 VxLAN over IPv4 支持PMTU发现（Path MTU Discovery） 支持ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3 支持IPv6 Portal和IPv6 Tunnel |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1x、AAA、Radius、HWTACACS等多种认证 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持防止DOS、ARP、ICMP等攻击 支持IP Source Guard、端口隔离 支持HTTPs、SSL 支持微分段 |
| 售后服务 | ★提供三年硬件质保及软件升级服务 |

## 软件及技术服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 软件升级服务 | ★将现有网络中的关键设备（包含但不限于出口路由器、核心交换机、上网行为管理、防火墙、接入交换机、服务器等设备）升级至支持IPv6的软件版本，包含但不限于向原厂商购买软件升级包、IPv6模块等 |
| 网站IPv6升级改造服务 | 针对学校网站进行IPv6改造，彻底解决外链引起的天窗问题，改造后需满足《政府网站IPv6改造核验标准》 |
|  | 针对学校网站源站为http，IPv6改造后需支持https（需提供一个*.domain.com的泛证书） |
| 网络IPV6升级改造服务 | 整体校园网的IPv6规划咨询与实施服务 |
|  | 数据中心网络架构调整的布线、实施及相关调试服务 |